Причины приостановки газоснабжения (во время проведения работ по техническому обслуживанию/ремонту газового оборудования) и дальнейшие действия абонента

| № п/п | Причины приостановки газоснабжения | МКД | Комментарий | Куда необходимо обращаться |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отсутствие положительных результатов контрольной опрессовки (сквозная коррозия внутридомового газопровода) | Да | МКД – работы по ремонту и восстановлению газоснабжения проводятся после получения гарантийного письма от управляющей организации | МКД – Управляющая организация (для уточнения даты проведения ремонтных работ и последующего восстановления газоснабжения) |
| 2 | Отсутствие положительных результатов контрольной опрессовки (отсутствие доступа в квартиры для проверки) | Да | Работы по восстановлению газоснабжения проводятся после обеспечения доступа во все отключенные квартиры для проверки и устранения негерметичности газопровода и/или газового оборудования | МКД – Управляющая организация/Председатель совета многоквартирного дома/ОМСУ (для уточнения даты восстановления газоснабжения после организации доступа в квартиры с недопуском) |
| 3 | Самовольная замена газового оборудования с нарушением нормативной документации | Да | Работы по восстановлению газоснабжения проводятся после приведения подключения газового оборудования в соответствии с существующей проектной документацией | Подача заявки через РПГУ на услугу «Ремонт и замена ГО» для составления эскиза с целью дальнейшего проведения сварочно-монтажных работ или подключения ГИО в соответствии с нормативной документацией (https://uslugi.mosreg.ru/services/22742) |
| 4 | Самовольная замена оборудования с увеличением мощности без соблюдения нормативной документации | Да | Работы по восстановлению газоснабжения проводятся после оформления новой проектной документации (технологическое присоединение) или приведения подключения газового оборудования в соответствии с существующей проектной документацией | Заявление на технологическое присоединение через РПГУ (https://uslugi.mosreg.ru/services/20817) |
| 5 | Самовольный перемонтаж внутридомового газопровода с нарушением нормативной документации | Да | Работы по восстановлению газоснабжения проводятся после приведения внутридомового газопровода в соответствии с существующей проектной документацией | МКД – Подача заявки через РПГУ на услугу «Ремонт и замена ГО» для составления эскиза с целью дальнейшего проведения сварочно-монтажных работ (https://uslugi.mosreg.ru/services/22742) |
| 6 | Неустранимая утечка газа в газоиспользующем оборудовании | Да | Работы по восстановлению газоснабжения проводятся только после замены неисправного газового оборудования | Подача заявки через РПГУ на услугу «Ремонт и замена ГО» после приобретения нового газового оборудования (https://uslugi.mosreg.ru/services/22742) |
| 7 | Отсутствие договора о техническом обслуживании газового оборудования | Да | Работы по восстановлению газоснабжения проводятся после заключения договора о техническом обслуживании газового оборудования | Подача заявки через РПГУ на услугу «Заключение договора на техническое обслуживание» с целью дальнейшего восстановления газоснабжения (https://uslugi.mosreg.ru/services/22910) |
| 8 | Отсутствие тяги в вентиляционном или дымовом каналах | Да | Работы по восстановлению газоснабжения проводятся при предоставлении акта проверки вентиляционного и/или дымового каналов, подтверждающего возможность их дальнейшей эксплуатации | МКД – Управляющая организация/ Специализированная организация по проверке дымовых и вентиляционных каналов |
| 9 | Приостановка газоснабжения при замене сети газопотребления МКД фондом капитального ремонта | Да | Работы по восстановлению газоснабжения производятся после обеспечения доступа во все квартиры и замены внутридомового газопровода | МКД – Управляющая организация/Фонд капитального ремонта |
| 10 | Нарушение монтажа дымового канала (гофры) | Да | При выявлении дымоотвода, не отвечающего нормативной документации (алюминиевая гофра), работы по восстановлению газоснабжения проводятся только при установке металлического (стального) дымоотвода, отвечающего требованиям нормативной документации | Для устранения нарушений: МКД – Управляющая организация/ Специализированная организация, осуществляющая вид деятельности по очистке и ремонту дымовых и вент. каналов (по замене гофр) Для возобновления газоснабжения: Подача заявки через РПГУ на услугу «Возобновление подачи газа после устранения нарушений, выявленных во время проведения технического обслуживания» (https://uslugi.mosreg.ru/services/23145) |

Полезные сервисы:

РПГУ (электронный документооборот):

- Возобновление подачи газа после устранения нарушений, выявленных во время проведения технического обслуживания (ссылка на РПГУ: https://uslugi.mosreg.ru/services/23145).

Примечание: заявки подаются исключительно после устранения нарушений, выявленных во время ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, с обязательным внесением подтверждающих документов.

- Ремонт/замена газоиспользующего оборудования без изменения МЧРГ (ссылка на РПГУ: https://uslugi.mosreg.ru/services/22742).

Примечание: вызов мастера ПЛАТНЫЙ.

Заключение договора на техническое обслуживание газового оборудования (ссылка на РПГУ: https://uslugi.mosreg.ru/services/22910).